ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

на поставку программно-аппаратного комплекса записи и транскрибации деловых переговоров

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки — программно-аппаратного комплекса записи и транскрибации деловых переговоров (далее — комплекс).

1.2. Объект закупки представляет собой настольное физическое устройство с встроенным программным обеспечением, предназначенное для записи звука в ходе совещаний и переговоров и автоматического преобразования записанной речи в письменную стенограмму с разделением реплик по участникам.

1.3. Все характеристики объекта закупки описаны через объективные функциональные, технические и качественные показатели без указания товарных знаков, фирменных наименований и иных средств индивидуализации. Иностранные обозначения заменены русскоязычным описанием физических и технологических свойств.

1.4. Количество поставляемых комплексов и адреса поставки определяются заказчиком в извещении об осуществлении закупки.

# 2. Основные термины

2.1. Звукоприёмная решётка — совокупность нескольких микрофонов, размещённых по окружности корпуса, обеспечивающая приём звука со всех сторон и определение направления на говорящего.

2.2. Голосовой отпечаток — индивидуальный числовой признак голоса участника, формируемый по образцу его речи и используемый для автоматического распознавания, кто из участников произносит реплику.

2.3. Стенограмма — письменное представление устной речи участников встречи с указанием имени (роли) говорящего у каждой реплики.

2.4. Диаризация — автоматическое разделение непрерывной записи на реплики отдельных говорящих.

# 3. Назначение и состав комплекса

3.1. Комплекс предназначен для:

- записи звука в ходе деловых переговоров и совещаний;

- автоматического преобразования речи в текст на русском языке;

- автоматического разделения реплик по участникам и обозначения каждой реплики именем участника;

- автоматического составления краткого протокола встречи, перечня принятых решений и поручений;

- хранения, поиска и уточнения сохранённых записей и стенограмм.

3.2. В состав комплекса входят: настольное устройство со звукоприёмной решёткой и вычислительным модулем; встроенное программное обеспечение обработки звука и распознавания речи; программное обеспечение смыслового анализа; опциональный онлайн-сервис хранения и управления записями.

3.3. Режим запоминания участников. В начале встречи предусматривается режим, при котором каждый присутствующий поочерёдно представляется (называет имя и роль), а комплекс запоминает образец его голоса и в дальнейшем при формировании стенограммы обозначает его реплики его именем.

# 4. Требования к характеристикам объекта закупки

4.1. Конкретные требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки приведены в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию (таблица характеристик).

4.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не из ремонта, выпущенным в обращение в установленном порядке.

# 5. Требования к безопасности и защите информации

5.1. Комплекс должен обеспечивать обработку персональных данных, в том числе биометрических (голосовых отпечатков), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая получение согласия участников на запись и обработку голоса.

5.2. Комплекс должен обеспечивать шифрование данных при хранении и передаче, разграничение прав доступа по ролям, а также звуковое и (или) визуальное уведомление участников о ведении записи.

5.3. Должен быть предусмотрен режим полностью автономной обработки данных без передачи их во внешние сети связи, а также аппаратное гарантированное отключение микрофонов отдельной физической кнопкой.

# 6. Требования к комплектности и документации

6.1. В комплект поставки входят: устройство, кабель электропитания, эксплуатационная документация на русском языке (руководство пользователя и руководство администратора).

6.2. Документация должна содержать описание порядка ввода в эксплуатацию, настройки режима запоминания участников и работы с записями.

# 7. Требования к гарантии и сервисному обслуживанию

7.1. Гарантийный срок на комплекс — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.

7.2. Время реагирования на обращение в службу сервисной поддержки — не более 8 рабочих часов; срок устранения критических неисправностей — не более 24 часов.

# 8. Требования к поставке и вводу в эксплуатацию

8.1. Поставщик осуществляет доставку, установку и ввод комплекса в эксплуатацию, а также инструктаж сотрудников заказчика по работе с комплексом.

# 9. Порядок приёмки

9.1. Приёмка осуществляется на соответствие характеристикам, указанным в Приложении № 1, путём проверки фактических показателей поставленного товара.

# 10. Инструкция по заполнению характеристик

10.1. В графе «Значение характеристики» Приложения № 1 применяются следующие правила (в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ):

- показатели со знаком «≥» (не менее) или «≤» (не более) являются диапазонными — участник закупки указывает в заявке конкретное значение, удовлетворяющее требованию;

- показатели со значением «наличие» либо с указанием конкретного типа (свойства) изменению не подлежат — участник подтверждает их наличие;

- знак «,» в числовых значениях обозначает десятичный разделитель.

10.2. Указание «или эквивалент» применяется к любым приведённым значениям, кроме показателей, изменение которых не допускается по существу требования.

Приложение № 1

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 / КТРУ | № хар-ки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристики участником закупки | Ед. изм. товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс записи и транскрибации деловых переговоров | 26.20.14.000 (уточняется по позиции КТРУ при размещении закупки) | 1 | Тип изделия | Программно-аппаратный комплекс настольного исполнения для записи речи и автоматического преобразования её в текст | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Конструктивное исполнение | Настольное; устройство размещается в центре стола переговоров | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Количество вычислительных узлов | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4 | Количество установленных процессоров | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5 | Общее количество вычислительных ядер процессора | ≥ 4 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 6 | Базовая тактовая частота процессора | ≥ 1,5 | Гигагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 7 | Наличие специализированного вычислителя нейросетевых алгоритмов (аппаратное ускорение обработки звука и распознавания речи) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 8 | Объём оперативной памяти | ≥ 8 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 9 | Тип оперативной памяти | Энергозависимая оперативная память с динамическим обновлением ячеек | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 10 | Тип системного накопителя | Твердотельный энергонезависимый накопитель без движущихся механических частей | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 11 | Ёмкость системного накопителя | ≥ 32 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 12 | Ёмкость накопителя для хранения аудиозаписей и стенограмм | ≥ 128 | Гигабайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 13 | Тип микрофонов | Цифровые микрофоны на основе микроэлектромеханических чувствительных элементов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 14 | Количество микрофонов в звукоприёмной решётке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 15 | Геометрия размещения микрофонов | Кольцевая (круговая) решётка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 16 | Электронное формирование направленной диаграммы чувствительности (пространственная фильтрация звука с усилением речи говорящего и подавлением посторонних источников) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 17 | Определение направления на источник звука относительно корпуса устройства | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 18 | Угловое разрешение определения направления на источник звука | ≤ 30 | градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 19 | Угол охвата звукоприёмной решётки в горизонтальной плоскости | 360 | градус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 20 | Радиус уверенного захвата речи участников | ≥ 3 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 21 | Подавление акустического эха и стационарных шумов помещения | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 22 | Разрядность преобразования звука в цифровую форму | ≥ 16 | бит | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 23 | Частота дискретизации звука | ≥ 16 | Килогерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 24 | Подсистема автоматического преобразования речи в текст (распознавание устной речи) | наличие; русский язык | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 25 | Точность распознавания речи в условиях низкого уровня шума | ≥ 90 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 26 | Задержка потокового распознавания речи в режиме реального времени | ≤ 2 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 27 | Подсистема автоматического разделения речи по участникам (определение границ реплик отдельных говорящих) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 28 | Подсистема запоминания голоса участника по образцу: краткое голосовое представление участника в начале встречи с последующим автоматическим обозначением его реплик его именем | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 29 | Способ запоминания голоса участника | Построение индивидуального числового признака голоса (голосового отпечатка) по образцу речи длительностью от 3 до 10 секунд | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 30 | Количество одновременно различаемых участников по голосу | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 31 | Формирование письменной стенограммы с указанием имени (роли) говорящего у каждой реплики | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 32 | Подсистема смыслового обобщения на основе большой языковой модели (автоматическое составление краткого протокола встречи и перечня принятых решений) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 33 | Автоматическое выделение поручений с указанием исполнителя, содержания задачи и срока | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 34 | Аналитика распределения времени речи между участниками встречи | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 35 | Световая индикация состояния работы | Наличие кольцевого светового индикатора с отображением режимов: запись, пауза, готовность | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 36 | Аппаратное гарантированное отключение микрофонов | Наличие отдельной физической кнопки, обеспечивающей разрыв звукоприёмного тракта | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 37 | Информационный экран устройства | Наличие; отображение состояния, таймера записи и перечня представившихся участников | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 38 | Проводной сетевой интерфейс передачи данных | Наличие; пропускная способность ≥ 100 Мегабит в секунду | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 39 | Беспроводной сетевой интерфейс передачи данных | Наличие; диапазоны 2,4 и 5 Гигагерц | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 40 | Универсальный последовательный порт для подключения электропитания и передачи данных | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 41 | Резервное автономное электропитание от встроенного аккумулятора | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 42 | Длительность автономной работы от встроенного аккумулятора | ≥ 4 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 43 | Режим полностью автономной обработки данных без передачи во внешние сети связи | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 44 | Шифрование данных при хранении и при передаче по сети | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 45 | Разграничение прав доступа пользователей по ролям | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 46 | Звуковое и (или) визуальное уведомление участников о начале и ведении записи | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 47 | Соответствие требованиям законодательства об обработке персональных данных, в том числе биометрических (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ): обработка голосовых отпечатков с получением согласия участников | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 48 | Веб-интерфейс управления записями и стенограммами (опциональный онлайн-сервис хранения и уточнения записей) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 49 | Полнотекстовый поиск по сохранённым стенограммам | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 50 | Возможность редактирования стенограммы и переназначения реплик между участниками | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 51 | Выгрузка протокола во внешние форматы электронных документов (редактируемый текстовый формат и формат переносимого документа с фиксированной разметкой страницы) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 52 | Энергопотребление в пиковом режиме | ≤ 60 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 53 | Тип системы охлаждения | Пассивное (без вентиляторов) либо малошумное активное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 54 | Уровень акустического шума, создаваемого устройством | ≤ 30 | децибел | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 55 | Наибольший габаритный размер корпуса в плане (диаметр) | ≤ 150 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 56 | Высота корпуса устройства | ≤ 60 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 57 | Масса устройства | ≤ 1,5 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 58 | Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | от +5 до +40 | градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 59 | Эксплуатационная документация | Руководство пользователя и руководство администратора на русском языке | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 60 | Гарантийный срок | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 61 | Время реагирования на обращение в службу сервисной поддержки | ≤ 8 | рабочий час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 62 | Срок устранения критических неисправностей | ≤ 24 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |